ERGONOMIA DE PRODUCTO

CASO LAVADORA

# ANALISIS DE DISPOSICION – ARREGLO

- HIPÓTESIS.- Verificar si el arreglo y disposición de los controles brindan las pautas necesarias para tener una secuencia de operación de la máquina definida.

1.- DISPLAY.-

CARACTERES.- Buen tamaño y color.

Buen contraste (blanco/gris oscuro).

Idioma inglés.

ICONOS.-

Apagado

Llenado y lavado

Enjuague

2.- CONTROLES.-

CONTROL I: "LOAD SIZE"

- Indica el nivel de potencia al que trabajará la máquina: 
* Bajo
* Medio
* Alto

- Accionamiento: Movimiento de izquierda a derecha o viceversa.

- No indica si la potencia se regula de acuerdo al tipo de ropa, peso de la ropa o nivel de manchas.

- El nivel de potencia se regula de acuerdo al peso de la ropa.

CONTROL II: "TEMPERATURE"

- Regula la temperatura del "agua caliente" que entra la máquina, agregando agua fría a esta. Es necesario que la máquina esté conectada a la línea de agua caliente de la casa.

En caso de no existir conexión, el usuario no podrá saber si es que esta perilla funciona o no, más que tocando el agua que está dentro de la máquina.

- Tiene tres posiciones: 
* Frio
* Tibio
* Caliente

- Accionamiento: Movimiento de izquierda a derecha o viceversa.

- No indica el rango de temperaturas.

CONTROL III: "WASH CYCLE"

Controla: 
* Tiempo de lavado.
* Tiempo de enjuague.
* Tiempo de centrifugado.
* Puesta en marcha de la máquina.
* Apagado de la máquina

* Accionamiento: Movimiento de izquierda a derecha o viceversa.
* Encendido / apagado presionando y/o tirando toda perilla
* Es necesario tirar de la perilla para seleccionar cualquier posición
* Siete posiciones: Se pueden dividir en tres grupos:

  - Grupo I: Para ropa común.

* Light soil.
* Medium
* Heavy 

Se seleccionan de acuerdo al grado de manchas de las prendas.
Dispone de la cantidad de agua y del tiempo necesario de lavado, enjuague y secado de acuerdo a la selección puesta.

  - Grupo II: 
* Permanent press.
* Knits.
* Heavy

Se seleccionan de acuerdo al tipo de tela empleado en la prenda (ropa delicada que no se plancha, tejidos, nylon, ropa interior, etc.).
Dispone de la cantidad de agua y del tiempo necesario de lavado, enjuague y secado de acuerdo a la selección puesta.

.

  - Grupo III: Relacionado el funcionamiento de la máquina en sí.

Puesta en marcha (presionar) o apagado (jalar).

Este control brinda además una información continua, ya que al encender la máquina, el selector va girando en sentido horario, pasando por cada uno de los íconos a medida que va llenando, lavando, enjuagando o centrifugando, hasta llegar la posición de apagado.

4.- METODOLOGIA DE EVALUACIÓN.- Se procederá a realizar un análisis de cada uno de los controles de la máquina en cuanto a su accionamiento, función, ubicación, discriminación, etc.

Se usará el método de observación en cuatro personas; dos de ellas familiarizadas con el modelo de máquina analizado y las otras dos que no conocen dicho modelo.

Se pedirá a las personas que vayan hablando la secuencia de funcionamiento que irán aplicando a la máquina.

Posteriormente se realizara una breve encuesta para reforzar algunos puntos en cuanto a los controles propiamente dichos.

En base a estos resultados se definirá(n) una(s) secuencia(s) de uso común entre todos los usuarios.

De acuerdo a este análisis se emitirán conclusiones, posibles mejoras y se definirá una nueva secuencia de uso y un rediseño de ser necesario.

Para estos obtener los resultados, es importante tener en cuenta cómo es que los usuarios manipulan cada unos de los controles y en qué medida los entienden.

5.- ANÁLISIS DE CASOS.- Se recurrió a una muestra de cuatro personas.

5.1- CON PERSONAS QUE CONOCEN LA LAVADORA:

TRABAJO: Lavado de 3 camisas usadas y no manchadas.-

  - Seleccionar en perilla Wash Cycle la opción Cottons regular – Light soil jalando y girando el selector. La persona ya conocía cómo se accionaba este.

  - Hizo esta operación para regular en la máquina los tiempos de lavado, enjuagado y centrifugado.

  - Seleccionar en perilla Load Size la opción Extra Small.

  - Con esta operación regula la potencia de la máquina a la mínima, ya que solo tiene que lavar tres camisas, las cuales no tienen peso.

  - Presionar Perilla Wash Cycle para iniciar el llenado de agua.

  - Inicio del ciclo de lavado.

  - Al terminar, esperar que evacue y llene nuevamente de agua y termine el ciclo de enjuague.

  - Una vez finalizado, se da inicio al ciclo de centrifugado y se espera hasta que la máquina termine.

  - Fin del trabajo.

TRABAJO: Lavado de tres chompas tejidas y manchadas de comida.-

  - Seleccionar en perilla Load Size la opción Medium.

  - Con esta operación regula la potencia de la máquina a la mitad, porque tiene que lavar tres prendas de cierto peso.

  - Seleccionar en perilla Wash Cycle la opción Permanent Press – Knits, jalando y girando el selector.

  - Hizo esta operación para regular en la máquina los tiempos de lavado, enjuagado y centrifugado, de acuerdo al tipo de ropa.

  - Presionar Perilla Wash Cycle para iniciar el llenado de agua.

  - Inicio del ciclo de lavado.

  - Al terminar, esperar que evacue y llene nuevamente de agua y termine el ciclo de enjuague.

  - Una vez finalizado, se da inicio al ciclo de centrifugado y se espera hasta que la máquina termine.

  - Fin del trabajo.

5.2- CON PERSONAS QUE NO CONOCEN LA LAVADORA:

TRABAJO: Lavado de dos jeans manchados.-

  - Seleccionar en perilla Load Size la opción Extra Large.

  - Con esta operación se reguló la potencia de la máquina al máximo, teniendo en cuenta el peso de las prendas.

  - Seleccionar en perilla Wash Cycle la opción Cottons Regular – Heavy. El usuario no supo cómo accionar la perilla para poder cambiar de posiciones. Luego de una explicación pudo jalar y girar el selector.

Eligió esta opción también por el peso de las prendas y no por el nivel de suciedad.

  - Al terminar de regula estos parámetros preguntó si es que había un balde disponible para verter agua en la lavadora. Se le explicó que no era necesario, que esta función la hacía la máquina por sí sola, solo al presionar la perilla Wash Cycle.

  - Presionar Perilla Wash Cycle para iniciar el llenado de agua.

  - Inicio del ciclo de lavado.

  - Al terminar, esperar que evacue y llene nuevamente de agua y termine el ciclo de enjuague.

  - Una vez finalizado, se da inicio al ciclo de centrifugado y se espera hasta que la máquina termine.

  - El usuario no sabía que la máquina también realizaba por sí sola el enjuagado y centrifugado. Estuvo esperando que termine de lavar para ver qué mas tenía que apretar para realizar las funciones de enjuague y centrifugado. Se le explico que estos procesos eran completamente automáticos.

  - Fin del trabajo.

  - Al usuario le pareció que el control Wash Cycle tenía un alto grado de complejidad por la cantidad de funciones y la falta de información sobre cómo accionar y sobre las funciones que la máquina realiza.

TRABAJO: Lavado de un juego de sábanas.-

  - El usuario no sabia ingles, por lo que tuvo que realizarse una explicación previa sobre cómo funcionaba cada uno de los selectores.

  - Seleccionar en perilla Load Size la opción Extra Large.

  - Con esta operación se reguló la potencia de la máquina al máximo, teniendo en cuenta el peso de las prendas.

  - Seleccionar en perilla Wash Cycle la opción Cottons Regular – Heavy. El usuario no supo cómo accionar la perilla para poder cambiar de posiciones. Luego de una explicación pudo jalar y girar el selector.

Eligió esta opción por el peso y tamaño de las prendas, mas no por el nivel de manchas.

  - Al terminar de regula estos parámetros no sabía cómo llenar con agua la máquina. Se le explicó que esta función la hacía la máquina por sí sola, solo al presionar la perilla Wash Cycle.

  - Presionar Perilla Wash Cycle para iniciar el llenado de agua.

  - Inicio del ciclo de lavado.

  - Al terminar, esperar que evacue y llene nuevamente de agua y termine el ciclo de enjuague.

  - Una vez finalizado, se da inicio al ciclo de centrifugado y se espera hasta que la máquina termine.

  - El usuario se dio cuenta por medio de los ruidos que la máquina realizaba por sí sola el enjuagado y centrifugado.

  - Fin del trabajo.

  - Al usuario le pareció difícil el manejo de la máquina por limitaciones de idioma y falta de información en esta.

6.- GUIA DE PREGUNTAS.-

  - ¿Le parecen legibles los textos?

A todas las entrevistadas les pareció legible.

  - ¿Son entendibles los términos usados en los controles?

Solo una persona no se familiarizó con estos debido a el idioma.

  - ¿Le parece que los íconos están bien posicionados?

Ninguna de ellas les toma importancia por su ubicación y tamaño.

  - ¿Entiende los íconos?

Ninguna de ellas los entendía.

  - ¿Le parece que está bien explicada la función de cada una de las perillas?

En general sí, pero todas tuvieron problemas con la perilla "Wash Cycle" las primeras veces que usaron la máquina.

  - ¿Le parece que deberán existir sonidos de advertencia?

Todas respondieron que si, ya que si se hace algo mal, la máquina no avisa.

  - ¿Le parece que los controles están bien distribuidos?

Una de ellas respondió que sí. A las restantes no les molestó como se encontraban dispuestos, pero si les pareció extraño que las perillas de mas uso estén tan distanciadas.

  - ¿Le parece que los controles puedan accionarse de manera accidental?

Solo la persona que no sabía inglés respondió que sí, pero por una posible confusión idioma.

  - ¿Le parece que los controles deberían tener otros colores?

Todas respondieron que sí, sobre todo por el control Wash Cycle que concentra tantas funciones.

7.- ANALISIS DE DISPOSICION – ARREGLO.-

DE ACUERDO A LA FRECUENCIA DE USO.-

- Las perillas "Load Size" y "Wash Cycle" son las que más se usan y aún así se encuentran bastante distanciadas (una a cada extremo).

- Obligan a un movimiento amplio del brazo y un giro de la cabeza constante.

- A pesar de tener cada una de ellas distintas funciones y de concentrar en un caso demasiada información ("Wash Cycle") los elementos discriminadores son pobres.

DE ACUERDO A LA SECUENCIA DE USO.-

- Para el caso de las perillas "Load Size" y "Wash Cycle" no existe una secuencia pre establecida.

- La perilla "Load Size" solo tiene tres posiciones que no confunden.

- La perilla "Wash Cycle" tiene 7 posiciones, divididas en tres grupos las cuales poseen una secuencia establecida pero implícitamente:

  - Jalar la perilla.

  - Seleccionar por el tipo de mancha o por el tipo de ropa especial girando la perilla.

  - Presionar la perilla para poner en marcha..

  - En caso de error, jalar nuevamente la perilla para detener y corregir.

- Al concentrar demasiadas funciones en una sola perilla ("Wash Cycle") se hace que la atención del usuario se recargue mas sobre esta.

- Debido a la secuencia de uso de las perillas, existe una gran relación entre Wash Cycle y Load Size. No se explica el porqué estas se encuentran tan separadas.

DE ACUERDO A LA IMPORTANCIA DEL ELEMENTO.-

- "Wash Cycle": La perilla más importante. Controla un gran número de funciones en un solo control, lo que confunde al usuario.

- las funciones se regulan por el tipo de mancha y/o tipo de ropa, pero en otro idioma.

- "Load Size": La segunda perilla en importancia. Va de la mano con la anterior para tener un ciclo de lavado coherente.

- No indica que la potencia se regula de acuerdo al peso de la ropa.

- "Temperature": La tercera en importancia. Para este caso no se usa, ya que no existe conexión de la máquina con la red de agua caliente.

8.- SECUENCIA DE USO.- De acuerdo a los análisis de casos seleccionados y explicados se pueden deducir deducir dos secuencias de uso:

SECUENCIA UNO.-

- Accionamiento de la perilla "Wash Cycle" de acuerdo al grado de mancha o de acuerdo al tipo de prenda a lavar, para regular los tiempos de lavado, enjuagado y centrifugado.

- Accionamiento de la perilla "Load Size", de acuerdo a la selección hecha en la perilla "Wash Cycle", para regular el nivel de potencia de la máquina.

- Opcionalmente, accionamiento de la perilla "Temperature" para eliminar de una manera más eficiente las manchas y cuidar las prendas.

- Accionamiento de la perilla "Wash Cycle" para iniciar todo el proceso de lavado.

SECUENCIA DOS.-

- Accionamiento de la perilla "Load Size", de acuerdo a el tipo de ropa a lavar (en cuanto a calidad y peso de tela), para regular el nivel de potencia de la máquina.

- Accionamiento de la perilla "Wash Cycle" de acuerdo al grado de mancha o de acuerdo al tipo de prenda a lavar, para regular los tiempos de lavado, enjuagado y centrifugado.

- Opcionalmente, accionamiento de la perilla "Temperature" para eliminar de una manera más eficiente las manchas.

- Accionamiento de la perilla "Wash Cycle" para iniciar todo el proceso de lavado.

9.- CONCLUSIONES.-

  - Limitaciones de idioma.

  - Iconos no entendibles.

  - Falta de señales de advertencia (luminosas y/o auditivas).

  - Exceso de información en las perillas (Wash Cycle).

  - Secuencia de funcionamiento no deducible.

  - Falta de información sobre cómo usar cada perilla (Load Size se usa de acuerdo a peso, Wash Cycle concentra mucha información).

  - Pobre discriminación de los controles.

  - Mala ubicación de estos.

10.- POSIBLES MEJORAS.-

  - Cambio de idioma.

  - Mejorar y/o cambiar íconos.

  - Adición de señales auditivas.

  - Evitar saturación de funciones separando estas en mas de una o dos perillas.

  - Colocar perillas de manera que la secuencia de funcionamiento sea como una cadena.

  - Especificar a qué se refiera cada termino usado en las perillas (niveles de potencia, niveles de mancha, etc.).

  - Discriminación de controles por color, posición y texto.

  - Reubicación de los controles.

11.- RECOMENDACIONES Y SECUENCIA DE USO PROPUESTA EN BASE AL ANÁLISIS REALIZADO.-

- Se sugiere una secuencia de uso "en cadena", es decir donde el usuario vaya pasando de función en función sin necesidad de realizar movimientos de brazo que vayan de un lado a otro alternadamente, sino que estos vayan en una secuencia tal que el movimiento sea de izquierda a derecha o viceversa.

- Se prefiere que el movimiento del brazo sea en sentido de izquierda a derecha ya que es el sentido de lectura de los países occidentales, lo que facilitará el entendimiento de la secuencia de lavado.

- Las perilla deben tener una discriminación por: Indicación de texto

Tamaño

Posición

Color.

- Las perillas deben accionarse con un movimiento giratorio, siguiendo las formas de esta, para evitar contradicciones. Se debe evitar en accionamiento de estas sea jalándolas o apretándolas, ya que van en contra de la lógica entendida para su accionamiento.

- La perilla de ciclo de lavado será dividida en dos: Una tendrá el ciclo de lavado en sí (Lavado, enjuagado y centrifugado), que de además una información contínua dependiendo de la parte del proceso en donde esta se encuentre.

Otra tendrá el tipo de lavado dividido de acuerdo al nivel de manchas o al tipo de prenda.

En el caso de la secuencia de lavado, esta será:

1.- Girar la perilla de tipo de lavado, para que el usuario defina primero qué es lo que quiere lavar: Prendas de telas especiales o delicadas.

Prendas con un grado de manchas determinado.

Además con esto le indicará a la máquina cuánto tiempo deberá emplear en las funciones de lavado, enjuagado y centrifugado, con solo seleccionar alguna de las opciones.

Al girar la perilla, se iluminará un led.

2.- Girar la perilla de potencia de lavado, en donde se indicará a la máquina cuál deberás ser la potencia a aplicar, de acuerdo a la selección hecha previamente en la perilla de tipo de lavado, sea por el grado de mancha o el tipo de ropa.

Al girar la perilla, se iluminará un led.

* Opcionalmente girar la perilla de temperatura de lavado, si es que se prefiere eliminar las manchas de una manera más eficiente y delicada.

La temperatura se seleccionará de acuerdo al grado de mancha que exista en las prendas.

Al girar la perilla, se iluminará un led.

3.- Gira la perilla de ciclo de lavado, en donde se incluyen visualmente sectores que contienen las funciones de lavado, enjuague y centrifugado claramente divididas. Esta perilla además una información contínua dependiendo del ciclo o parte del proceso en donde esta se encuentre.

CASO TELEFONO CELULAR

METODO: CUESTIONARIO

Producto elegido
CELULAR DIGITAL NOKIA (modelo 6120)

Características del método

 aplicable a todas las etapas de diseño del producto

 muy útil para la colección de datos en grandes grupos de usuarios

 evaluar la usabilidad del producto

Descripción del Problema

 hacer un rediseño de:
- la pantalla de control y
- los controles manuales (botones)
ambos aspectos están estrechamente vinculados debido a la usabilidad cognitiva del producto, es decir, la manera correcta de utilizar los botones según las indicaciones, mensajes y/o señales que aparecen en la pantalla.

 mejorar la usabilidad del celular

Objetivo Principal del Cuestionario

Evaluar si la información que aparece en la pantalla de control es adecuada para poder utilizar eficazmente las funciones del celular a través de los botones (controles manuales)

 se requiere evaluar los controles manuales y la pantalla de control

 aspectos a tomar en cuenta:

Sobre la pantalla

-claridad y facilidad en el entendimiento

-dígitos (letras y números): tamaño, contraste, legibilidad.

-Saturación de información

Sobre los botones:

-tamaño, forma y color

-disposición y distribución en el panel de control

-relacionamiento con la información mostrada en la pantalla

-dígitos en los botones(letras y números): tamaño, contraste, legibilidad.

- rápida identificación y entendimiento de su función

Sobre el producto

Tarea Elegida (FUNCION)

 Tarea especifica de AGREGAR UN NUEVO nombre y numero telefónico en la agenda (función secundaria del celular).

Secuencia de la tarea

 PANTALLA PRINCIPAL:

1.Presionar botón con rayita del lado derecho para ingresar al menú de NOMBRES

 PANTALLA DEL MENU "NOMBRES":

2.Presionar el botón de las flechitas para bajar a la segunda opción (AGRAGAR NUEVO)

3.Presionar el botón con rayita de la izquierda para elegir esa opción que se encuentra seleccionada.

4.Ingresar el nombre con los botones ovalados.

5.Presionar el botón con rayita de la izquierda para OK

6.Ingresar el numero con los botones ovalados.

7.Presionar el botón con rayita de la izquierda para OK

 Aparece el mensaje de GUARDADO

Metodología para Evaluación

 muestra de 10 personas de diferentes edades (todos usan o habían usado por lo menos una vez un celular digital)

 Cuestionario estructurado en 3 partes:

-sobre la pantalla de control

-sobre los botones (rayita, flechita, ovalados)

-sobre la relación(interface) entre pantalla-botones

 tipos de preguntas: son respuestas de SI o NO:

-facilitan responder el cuestionario

-rápida interpretación de las respuestas

 aplicación de un Minitest adicional

medir el tiempo que emplean en registrar el nombre MARIA y su numero 4490382 partiendo de la pantalla principal.

-matizar las respuestas

-comparar e interpretar aspectos no previstos.

Metodología para Interpretación

Cuestionario

 respuestas contestadas con un SI son interpretadas de una manera positiva respecto a la usabilidad del celular

 respuestas marcadas con un NO se interpretan de una manera negativa

 comparar entre las 3 Partes del cuestionario

Minitest

 hay que interpretar los resultados comparándolos con los demás

 si los encuestados se demoran mucho: se interpreta de manera desfavorable a la usabilidad del celular

 en el caso que no se demoren tanto se interpretaría de manera favorable

 se debe de llegar a una conclusión: ¿por qué unos se demoran mas que otros?

Evaluación de Resultados

Resultados Generales

En porcentajes de acuerdo a la pregunta.

| PREGUNTA | SI | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20% | 80% | PARTE I |
| 2 | 30% | 70% |  |
| 3 | 60% | 40% |  |
| 4 | Fácil 70% | comp 30% |  |
|  | Rapid 80% | Largo20% |  |
| 5 | 10% | 90% |  |
| 6 | 50% | 50% | PARTE II |
| 7 | 20% | 80% |  |
| 8 | 80% | 20% |  |
| 9 | 0% | 100% |  |
| 10 | 20% | 80% |  |
| 11 | 80% | 20% |  |
| 12 | 10% | 90% |  |
| 13 | 90% | 10% |  |
| 14 | 90% | 10% |  |
| 15 | 70% | 30% |  |
| 16 | 50% | 50% |  |
| 17 | 40% | 60% |  |
| 18 | 70% | 30% |  |
| 19 | 10% | 90% |  |
| 20 | 70% | 30% |  |
| 21 | 10% | 90% | PARTE III |
| 22 | 30% | 70% |  |
| 23 | 80% | 20% |  |
| Promedio Total | 48% | 52% |  |

GRAFICO COMPARATIVO

Resultados por Partes del Cuestionario

| PREGUNTA |  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 20% |  | 80% |
| 2 |  | 30% |  | 70% |
| 3 |  | 60% |  | 40% |
| 4 |  | Fácil 70% |  | comp 30% |
|  |  | Rapid 80% |  | Largo20% |
| 5 |  | 10% |  | 90% |
| Total |  | 45% |  | 55% |
| PREGUNTA | SI |  | NO |  |
| 6 | 50% |  | 50% |  |
| 7 | 20% |  | 80% |  |
| 8 | 80% |  | 20% |  |
| 9 | 0% |  | 100% |  |
| 10 | 20% |  | 80% |  |
| 11 | 80% |  | 20% |  |
| 12 | 10% |  | 90% |  |
| 13 | 90% |  | 10% |  |
| 14 | 90% |  | 10% |  |
| 15 | 70% |  | 30% |  |
| 16 | 50% |  | 50% |  |
| 17 | 40% |  | 60% |  |
| 18 | 70% |  | 30% |  |
| 19 | 10% |  | 90% |  |
| 20 | 70% |  | 30% |  |
| Total | 50% |  | 50% |  |

| PREGUNTA | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| 21 | 10% | 90% |
| 22 | 30% | 70% |
| 23 | 80% | 20% |
| Total | 40% | 60% |

Minitest

el promedio de tiempo que se demora en realizar la tarea es de 32 segundos.

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS

Como se puede apreciar en el cuadro mostrado anteriormente, las respuestas se encuentran muy parejas. No se podría interpretar que este celular no se le da el uso correcto pero tampoco se podría afirmar que su uso se desarrolla de manera eficiente. Yo creo que si es necesario un rediseño en el sistema operativo de las funciones del celular para poder satisfacer de manera completa al usuario.

De acuerdo con las respuestas dadas en la Parte I. sobre la pantalla de control el problema se encuentra en principalmente en la pantalla principal porque la palabra NOMBRES no indica claramente que se refiere a la agenda telefónica. Esto crea confusión e inseguridad en los usuarios, por ello la mayoría (70%) marco que NO identifican con rapidez que se refiere a lo anteriormente explicado. De igual manera no se resalta la palabra adecuadamente en la pantalla principal.

Con respecto a la opción de AGREGAR NUEVO dentro del menú de NOMBRES la mayoría de los usuarios marco que si identificaba lo que significaba y que les era relativamente fácil llegar hasta esa opción desde la pantalla principal.

En lo referente al icono que se encuentra en la parte derecha de la pantalla el 90%de los encuestados marcaron que realmente NO entendían ni comprendían ese icono.

En la Parte II: sobre los botones CON RAYITA la mitad contesto que la forma de los botones es adecuada, pero a casi nadie le pareció que los colores del botón y del icono eran los adecuados para distinguirlos. Al icono (la rayita) nadie lo entiende ni lo reconoce. En general les parece que el tamaño del botón esta bien para poder presionarlo.

Los BOTONES CON FLECHITA a diferencia de los botones con rayita es fácilmente distinguible y reconocible. El color del icono contrasta mas que el del anterior pero no de la manera adecuada.

Sobre los BOTONES OVALADOS al igual que los anteriores les pareció al 50% que la forma era la adecuada y también el tamaño. La mayoría estuvo de acuerdo que no tienen el color adecuado para diferenciarlos de los demás botones tan solo por su forma. Lo que estaba pésimamente colocado en los botones son las letras y los números, debido a su inadecuado tamaño no facilita su lectura.

En la Parte III. Sobre la relación Pantalla-Botones existe una gran dificultad en relacionar el botón de la rayita con la palabra NOMBRES de la pantalla principal (el 90% marco que NO le era fácil relacionarlo).

También se crea un problema al momento de ir de una opción a otra (por ejemplo de BUSQUEDA a AGRAGAR NOMBRE porque no se relaciona con el botón de las flechitas. Lo que si queda mas claro es que los botones ovalados tienen la opción de 3 letras para ingresar los nombres a la pantalla.

Referente al Minitest obviamente las personas que habían usado un celular pocas veces en su vida son mas lentos para realizar la tarea de ingresar un nombre y un numero a la agenda que los que manejan actualmente un celular. EL promedio de tiempo que se demora en realizar la tarea es de 32 segundos.

Interpretación y Conclusiones

Cuestionario

 no se podría interpretar que a este celular no se le da el uso correcto pero tampoco se podría afirmar que su uso se desarrolla de manera eficiente.

 SI es necesario un rediseño en el sistema operativo de las funciones del celular para poder satisfacer de manera completa al usuario.

Principales problemas detectados en la usabilidad

 Parte I: sobre la Pantalla de Control

-palabra NOMBRE no se relaciona con su funcion de agenda telefónica

-la palabra NOMBRES no tiene la importancia adecuada en la pantalla principal

-no se entiende el icono que se encuentra en la parte derecha de la pantalla

 Parte II: sobre los Botones

-el icono ¨rayita¨nadie lo reconoce ni lo vinculan con la función del botón

-las letras en los botones ovalados es muy pequeña y dificulta legibilidad

 Parte III: sobre la pantalla-Botones

-palabra NOMBRES no se relaciona con el botón derecho con rayita

Para un futuro rediseño se debe tener en cuente todos los aspectos negativos de la usabilidad para solucionarlos y los aspectos positivos para mantenerlos.

Minitest

 obviamente las personas que habían usado un celular pocas veces en su vida son más lentos para realizar la tarea de ingresar un nombre y un numero a la agenda que los que manejan actualmente un celular.

Conclusiones

 sobre la Pantalla de Control

-las palabras deben de expresar claramente la función que cumplen para poderlas relacionar

-en caso que una palabra o icono cumpla una función principal sea debe resaltar y diferenciarse de las demás

 sobre los Botones

-los iconos deben ser claros y facilmente reconocibles

-los dígitos deben de ser legibles (tamaño adecuado)

 sobre la pantalla-Botones

- la interface debe ser clara

- relacionar fácilmente que botones se deben apretar para cumplir las funciones

CASO RADIO REPRODUCTOR

Ejemplo: Análisis Jerárquico de Tareas - Evaluación de Productos

Caso: Radiograbadora - Tarea: Manejo de CD
Realizado por Alumna: Susana Conde Granados
E-mail: a19968008@pucp.edu.pe

CASO RADIO DESPERTADOR

Ejemplo: Cuadrícula de Repertorios - Evaluación de Productos

Caso: Radio Despertador - Programación de la Alarma
Realizado por Alumna: Adriana Chang Fon.
E-mail: adrianachang@hotmail.com

Cuadrícula de Repertorios
Análisis de Programación de la Alarma

Respecto a botones y/o perillas, switches: 
1. Le fue fácil reconocer el botón para activar la programación de la alarma 
2. Reconoce con facilidad la manera de utilizarlo por su forma 
3. El tipo de textura, relieve le ayuda a comprender mejor su manipulación 
4. El color le ayuda a encontrarlo 
5. Tiene o tienen el tamaño adecuado para su manipulación 
6. Fue necesario recurrir al texto para ubicarlos] (utilización) 
Respecto a la programación: 
7. Le parece eficiente el númnero de botones para la programación de la alarma 
8. Le es fácil distinguir el proceso a seguir para la programación de la alarma 
9. El texto contribuye a identificar mejor el proceso 
10. Se ve una respuesta clara a su acción (aparece algo en pantalla, hay reglas, tablas, símbolos que indiquen que se ha programado la alarma) 
11. En la escala del 1 al 7 como calificaría el proceso en general

- Frecuencia comparativa de las preguntas realizadas:

- PROGRAMACIÓN:

- Radio Despertador B (National)

- PROGRAMACIÓN:

- Radio Despertador A (Panasonic)

1

| - Hay una mayor aceptación del Radio Despertador B - National |  |
| --- | --- |
| RADIO DESPERTADOR "A" (Panasonic) | RADIO DESPERTADOR "B" (National) |
| ° No hay un buen reconocimiento del control de la alarma. ° Perilla se confunde con una sola con la de la hora (juntas) ° No hay diferenciación de color, ni forma, solo tamaño ° La Textura no contribuye a la diferenciación ° El Texto en bajo relieve, no tiene diferenciación de color, son muy pequeños y estan inscritos al costado, fuera del alcance visual del usuario, por lo que dificulta una buena lectura, ubicación y entendimiento. ° El disco indicador de posicionamiento de la hora de la alarma tiene los números, divisiones y aguja de posición son muy pequeños, los colores que diferencian el grupo de AM de PM no es muy contrastante, confundiéndose, demandando esfuerzo visual . ° El tipo de control no otorga exactitud en la programación del tiempo (aproximación) | ° Los botones al estar en la parte superior y al tener un texto lo suficientemente legible y de color contrastante hacen posible una ubicación y reconocimiento más rápido del switch de la alarma y botones de programación. ° La manipulación de los controles es clara, la forma de los botones y switch lo sugieren. ° La selección de la modalidad de sonido de alarma al igual que el anterior caso es el único indicador de que la alarma esta activada, teniendo como opciones, RADIO BUZZER (sonido intermitente), RADIO (enciende radio, en emisora señalada) y OFF (desativada) ° La programación es más sencilla al tener los botones de HOUR / MIN pudiendo ingresar una hora exacta en AM o PM. |
| - Perilla de Selección de Modalidad de Alarma: |  |
| ° La perilla para seleccionar la modalidad de alarma, se ubica al extremo opuesto - falta vinculación, lo que hace difícil seguir la secuencia de programación de la alarma; el problema del texto es igual al anterior (costado) . El visor del esta perilla es la única que muestra si esta conectada la alarma. ° Las letras del visor son muy pequeñas, no se ubican fácilmente, pudiendo cometer errores en la selección ° Es necesario recurrir al texto pero este es difícil de leer e idendificar. ° No relación de posicionamiento de la aguja con la pantalla | ° El proceso en este caso es más cómodo para el usuario y más sencillo de interpretar al tener una respuesta clara por parte de la máquina a través de la pantalla digital. |
| OBSERVACIONES: Ø El uso del texto en los dos casos es indispensable: tiene que ser claro, de un tamaño adecuado, al igual que la iconografía y diferenciación de forma en los controles, para su rápida identificación, ubicación. Ø La posición de controles y texto debe ser adecuada al ángulo visual y forma de manipulación del usuario, con respecto a la forma de uso del aparato (sobre cómoda, al costado de la cama), para brindar la suficiente comodidad. |  |