Elaborado por: Jaime Medina

MÉTODO OCRA CHECK LIST - Intrucciones Mediante el siguiente esquema, evalúe los riesgos asociados a movimientos repetitivos de los miembros superiores del cuerpo humano. - Puesto de Trabajo: Seleccione el puesto de trabajo que considere pertinente a evaluar con la siguiente herramienta: - Actividades Asociadas: Detalle las actividades asociadas al puesto de trabajo seleccionado: - Riesgos en el puesto de Trabajo - Detalle en la siguiente tabla los tiempos asociados al ciclo: Descripción; Minutos.

Duración total del movimiento; oficial. real. Pausas oficiales; contractual. Otras pausas. Almuerzo; oficial. real. Tareas no repetitivas; oficial. real. DURACIÓN NETA DE LA/S TAREA/S REPETITIVAS. Nº de unidades (o ciclos); Previstos. Reales. DURACIÓN NETA DEL CICLO (seg.). DURACIÓN DEL CICLO OBSERVADO (seg.).

Tabla para la evaluación de la duración neta de la tarea repetitiva y del ciclo.

Formúlas:

| DURACIÓN NETA DE LA/S TAREA/S REPETITIVAS (min.) = | Duración total del movimiento |
| --- | --- |

| DURACIÓN NETA DEL CICLO (seg.) = | DURACIÓN NETA DE LA/S TAREA/S REPETITIVAS (min) * 60 |
| --- | --- |
|  | Nº de unidades (o ciclos) |

- Seleccione el Factor de Recuperación que más se ajuste al puesto de trabajo

Factor de Recuperación Puntos.

Existe una interrupción de al menos 8/10 minutos cada hora (contando el descanso del almuerzo) o el periodo de recuperación está incluido en el ciclo.; 0. Existen 2 interrupciones por la mañana y 2 por la tarde (además del descanso del almuerzo) de al menos 7-10 minutos para un movimiento de 7-8 horas; o bien existen 4 interrupciones del movimiento (además del descanso del almuerzo); o cuatro interrupciones de 8-10 minutos en un movimiento de 7-8 horas; o bien al menos 4 interrupciones por movimiento (además del descanso del almuerzo); o bien 4 interrupciones de 8/10 minutos en un movimiento de 6 horas.; 2. Existen 2 pausas, de al menos 8-10 minutos cada una para un movimiento de 6 horas (sin descanso para el almuerzo); o bien existen 3 pausas, además del descanso para el almuerzo, en un movimiento de 7-8 horas.; 3. Existen 2 pausas, además del descanso para almorzar, de entre 8 y 10 minutos cada una para un movimiento de entre 7 y 8 horas (o 3 pausas sin descanso para almorzar); o 1 pausa de al menos 8-10 minutes en un movimiento de 6 horas.; 4. Existe una única pausa, de al menos 10 minutos, en un movimiento de 7 horas sin descanso para almorzar; o en 8 horas sólo existe el descanso para almorzar (el descanso del almuerzo se incluye en las horas de trabajo).; 6. No existen pausas reales, excepto de unos poco minutos (menos de 5) en 7-8 horas de movimiento.; 10.

Tabla de puntuación del factor de recuperación.

- Seleccione el Factor de Recuperación 8Dinámico o Estático) que más se ajuste al puesto de trabajo

ACCIONES TÉCNICAS DINÁMICAS; Puntos.

Los movimientos del brazo son lentos (20 acciones/minuto). Se permiten pequeñas pausas frecuentes.; 0. Los movimientos del brazo no son demasiado rápidos (30 acciones/minuto). Se permiten pequeñas pausas.; 1. Los movimientos del brazo son bastante rápidos (más de 40 acciones/minuto). Se permiten pequeñas pausas.; 3. Los movimientos del brazo son bastante rápidos (más de 40 acciones/minuto). Sólo se permiten pequeñas pausas ocasionales e irregulares.; 4. Los movimientos del brazo son rápidos (más de 50 acciones/minuto). Sólo se permiten pequeñas pausas ocasionales e irregulares.; 6. Los movimientos del brazo son rápidos (más de 60 acciones/minuto). La carencia de pausas dificulta el mantenimiento del ritmo.; 8. Los movimientos del brazo se realizan con una frecuencia muy alta (70 acciones/minuto o más). No se permite bajo ningún concepto las pausas.; 10.

Tabla de puntuación del factor de frecuencias para acciones técnicas dinámicas.

ACCIONES TÉCNICAS ESTÁTICAS; Puntos.

Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos, realizándose una o más acciones estáticas durante 2/3 del tiempo de ciclo (o de observación).; 2,5. Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos, realizándose una o más acciones estáticas durante 3/3 del tiempo de ciclo (o de observación).; 4,5.

Tabla de puntuación del factor de frecuencias para acciones técnicas estáticas.

- Seleccione el Factor de Fuerza que más se ajuste al puesto de trabajo

Acciones. Es necesario empujar o tirar de palancas.. Es necesario pulsar botones.. Es necesario cerrar o abrir.. Es necesario manejar o apretar componentes.. Es necesario utilizar herramientas.. Es necesario elevar o sujetar objetos..

Intensidad del esfuerzo; Escala de Borg CR-10.

Ligero; <=2. Un poco duro; 3. Duro; 4-5. Muy duro; 6-7. Cercano al máximo; >7.

Escala de Borg CR-10.

Fuerza moderada (3-4 puntos en la escala de Borg).

Duración; Puntos. 1/3 del tiempo.. Más o menos la mitad del tiempo.. Más de la mitad del tiempo.. Casi todo el tiempo..; 2. 4. 6. 8..

Puntuación del factor de fuerza con fuerza moderada (3-4 puntos en la escala de Borg)

Fuerza intensa (5-6-7 puntos en la escala de Borg)..

Duración; Puntos. 2 segundos cada 10 minutos. 1% del tiempo. 5% del tiempo. más del 10% del tiempo.; 4. 8. 16. 24..

Puntuación del factor de fuerza con fuerza casi máxima (8 puntos en la escala de Borg)

Fuerza casi máxima (8 puntos o más en la escala de Borg)..

Duración; Puntos. 2 segundos cada 10 minutos. 1% del tiempo. 5% del tiempo. más del 10% del tiempo.; 6. 12. 24. 32..

Puntuación del factor de fuerza con fuerza intensa (8 puntos en la escala de Borg)

- Seleccione el Factor de Postura que más se ajuste al puesto de trabajo para los casos de Hombro, Codo y Muñeca, Agarre, Duración y Movimientos Estereotipados si aplican

Factor de postura =; MÁXIMO (Puntuación hombro, Puntuación codo, Puntuación muñeca, Puntuación manos) + Puntuación por movimientos estereotipados..

HOMBRO; Puntos.

Si las manos permanecen por encima de la altura de la cabeza se duplicarán las puntuaciones.. El brazo/s no posee apoyo y permanece ligeramente elevado algo más de la mitad el tiempo.; 1. Los brazos se mantienen a la altura de los hombros y sin soporte (o en otra postura extrema) más o menos el 10% del tiempo.; 2. Los brazos se mantienen a la altura de los hombros y sin soporte (o en otra postura extrema) más o menos el 1/3 del tiempo.; 6. Los brazos se mantienen a la altura de los hombros y sin soporte más de la mitad del tiempo.; 12. Los brazos se mantienen a la altura de los hombros y sin soporte todo el tiempo.; 24.

Puntuación del factor de postura para el HOMBRO.

CODO; Puntos.

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o prono-supinación extrema, tirones, golpes) al menos un tercio del tiempo.; 2. El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o prono-supinación extrema, tirones, golpes) más de la mitad del tiempo.; 4. El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o prono-supinación extrema, tirones, golpes) casi todo el tiempo.; 8.

Puntuación del factor de postura para el CODO.

MUÑECA; Puntos.

La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta posturas forzadas (alto grado de flexión-extensión o desviación lateral) al menos 1/3 del tiempo.; 2. La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta posturas forzadas (alto grado de flexión-extensión o desviación lateral) más de la mitad del tiempo.; 4. La muñeca permanece doblada en una posición extrema, todo el tiempo.; 8.

Puntuación del factor de postura para la MUÑECA.

Si se realizan agarres de objetos de cualquiera de los tipos indicados en la tabla siguiente se asignará la puntuación en función de la duración del agarre. La puntuación a asignar se indica en la tabla DURACION VS PUNTOS

AGARRE. Los dedos están apretados (agarre en pinza o pellizco).. La mano está casi abierta (agarre con la palma de la mano).. Los dedos están en forma de gancho (agarre en gancho).. Otros tipos de agarre similares...

Tipos de AGARRE.

Duración; Puntos. Alrededor de 1/3 del tiempo.. Más de la mitad del tiempo.. Casi todo el tiempo..; 2. 4. 8..

Puntuación del factor de postura para el AGARRE.

La siguiente tabla muestra la puntuación a sumar si existen movimientos estereotipados:

MOVIMIENTOS ESTEREOTIPADOS; Puntos.

Repetición de movimientos idénticos del hombro y/o codo, y/o muñeca, y/o dedos al menos 2/3 del tiempo (o el tiempo de ciclo está entre 8 y 15 segundos, todas las acciones técnicas se realizan con los miembros superiores. Las acciones pueden ser diferentes entre si).; 1,5. Repetición de movimientos idénticos del hombro y/o codo, y/o muñeca, y/o dedos casi todo el tiempo (o el tiempo de ciclo es inferior a 8 segundos, todas las acciones técnicas se realizan con los miembros superiores. Las acciones pueden ser diferentes entre si).; 3.

Puntuación de los movimientos estereotipados.

- Seleccione los Factores Adicionales y/o Ritmo de Trabajo que más se ajuste al puesto de trabajo

FACTORES ADICIONALES; Puntos.

Se utilizan guantes inadecuados (que interfieren en la destreza de sujeción requerida por la tarea) más de la mitad del tiempo.; 2. La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico sobre superficies duras, etc.) con una frecuencia de 2 veces por minuto o más.; 2. La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico sobre superficies duras, etc.) con una frecuencia de 10 veces por hora o más.; 2. Existe exposición al frío (a menos de 0 grados centígrados) más de la mitad del tiempo.; 2. Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel bajo/medio 1/3 del tiempo o más.; 2. Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel alto 1/3 del tiempo o más.; 2. Las herramientas utilizadas causan compresiones en la piel (enrojecimiento, callosidades, ampollas, etc.).; 2. Se realizan tareas de precisión más de la mitad del tiempo (tareas sobre áreas de menos de 2 o 3 mm.).; 2. Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan más de la mitad del tiempo.; 2. Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan todo el tiempo.; 3.

Puntuación de los factores adicionales

La siguiente tabla muestra la puntuación a sumar según el tipo de ritmo exigido en el puesto:

RITMO DE TRABAJO; Puntos.

El ritmo de trabajo está parcialmente determinado por la máquina, con pequeños lapsos de tiempo en los que el ritmo de trabajo puede disminuirse o acelerarse.; 1. El ritmo de trabajo está totalmente determinado por la máquina.; 2.

Puntuación del ritmo de trabajo.

- Seleccione el Multiplicador correspondiente a la duración neta del movimiento repetitivo:

Duración del movimiento; Multiplicador de duración.

60-120 minutos; 0,5. 121-180 minutos; 0,65. 181-240 minutos; 0,75. 241-300 minutos; 0,85. 301-360 minutos; 0,925. 361-420 minutos; 0,95. 421-480 minutos; 1. > 480 minutos; 1,5.

Puntuación para el multiplicador de duración neta del movimiento repetitivo.

- Haga las operaciones matemáticas para el cálculo del ÍNDICE CHECK LIST OCRA y compare el Valor Obtenido con la Escala de Resultados, visualice  el Riesgo al que se expone el trabajador y tome las acciones sugeridas:

ESCALA DE RESULTADOS

Índice Check List OCRA Riesgo; Acción sugerida. Menor o igual a 5; Optimo; No se requiere. Entre 5,1 y 7,5; Aceptable; No se requiere. Entre 7,6 y 11; Muy Ligero; Se recomienda un nuevo análisis o mejora del puesto. Entre 11,1 y 14; Ligero; Se recomienda mejora del puesto, supervisión médica y entrenamiento. Entre 14,1 y 22,5; Medio; Se recomienda mejora del puesto, supervisión médica y entrenamiento. Más de 22,5; Alto; Se recomienda mejora del puesto, supervisión médica y entrenamiento.

Riesgo Índice Check List OCRA.

Tabla de clasificación del Índice Check List OCRA y escala de color2 para el riesgo asociado al Índice

Conclusiones: